________________________________________________________________________________________

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY

I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

CEMAX ZIMOWY – PLASTYFIKATOR DO ZAPRAW MURARSKICH

1.2. Zastosowanie:

Płyn do zapraw klejowych umożliwiający wykonywanie prac w warunkach zimowych.

1.3. Producent

MEEX-AG AGROMUS S.C. E. Sikora, M. Sikora

Adres: ul. Borowcowa k/126; 32-500 Chrzanów

Telefon/Fax: +48 32 622 92 17

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: meex@meex.pl

Dystrybutor:

Konsorcjum Handlowe Stofarb S.A. z siedzibą 41-500 Chorzów ul. Gościnna 1 NIP 627-23-38-259

wpisanym do Rejonowego Sądu w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067361,

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie ratunkowe)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Klasyfikacja wg według rozporządzenia 1272/2008/WE:

Acute Tox.4; H302

Carc. 2; H351

Repr. 2; H361d

Aquatic Chronic 3; H412

Zagrożenia dla człowieka: Działą szkodliwie po połknięciu. Podejrzewa się, że powoduje raka.

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Zagrożenia dla środowiska: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki.

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych: Nie jest klasyfikowany.

2.2. Elementy oznakowania.

Piktogram określający rodzaj zagrożenia, hasło ostrzegawcze:

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

________________________________________________________________________________________

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków

bezpieczeństwa.

P261 – Unikać wdychania pyłu.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P302+P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333+P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Nazwy niebezpiecznych składników umieszczone na etykiecie: Tiomocznik.

2.3. Inne zagrożenia.

Brak informacji dotyczących spełniania kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII

rozporządzenia 1907/2006 (REACH).

SEKCJA 3: SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje

Nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji niebezpiecznej: Tiomocznik

Zakres stężeń: <20 %

Numer CAS 62-56-6

Numer WE 200-543-5

Klasyfikacja 67/548/EWG: Carc. Cat. 3; R40

Repr.Cat. 3; R63;

Xn; R22

N; R50-53

Klasyfikacja 1272/2008/WE: Carc.2; H351

Repr.2; H361d

Acute Tox. 4; H302

Aquatic Chronic 2; H411

Numer indeksowy 612-082-00-0

W sekcji 16 podano znaczenie zwrotów R i H.

________________________________________________________________________________________

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy.

Narażenie drogą oddechową: Wynieść poszkodowanego z miejsca narażenia, ułożyć

w wygodnej pozycji półleżącej lub siedzącej, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła.

Jeżeli wystąpią zaburzenia oddychania, podawać tlen do oddychania. Jeżeli objawy

nie ustępują, wezwać lekarza.

Kontakt ze skórą: Obficie zmywać letnią, bieżącą wodą. Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Jeśli

podrażnienie nie ustępuje, zasięgnąć porady lekarza.

Kontakt z oczami: Natychmiast płukać dużą ilością letniej wody, najlepiej bieżącej, przez

co najmniej 15 min. Usunąć szkła kontaktowe. Unikać silnego strumienia wody ze względu

na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogówki. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy

skonsultować się z lekarzem-okulistą.

Spożycie: Jeżeli nastąpi połknięcie, wypłukać usta wodą. Wezwać lekarza.

Ogólne zalecenia: Powinny być przestrzegane zwykłe środki ostrożności jak przy pracy

z chemikaliami. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, wezwać lekarza.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia.

Przy spożyciu: Może powodować podrażnienie błon śluzowych i układu pokarmowego.

Kontakt z oczami: Może wywoływać podrażnienie, zaczerwienienie i ból spojówek.

Kontakt ze skórą: Wielokrotne narażenie może powodować zaczerwienienie, swędzenie

i wysuszenie skóry.

Narażenie drogą oddechową: Długotrwałe narażenie może powodować podrażnienie

górnych dróg oddechowych.

4.3. Wskazówki dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej

i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

Stosować leczenie objawowe.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: W zależności od materiałów składowanych w pobliżu.

Niewłaściwe środki gaśnicze: Zwarty mocny strumień wody.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Produkt nie palny. Podczas spalania mogą powstawać niebezpieczne gazy: SOx, NOx, COx.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Stosować gazoszczelną odzież ochronną i aparaty oddechowe niezależne od powietrza

z otoczenia. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i gleby.

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

__________________________________________________

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury

w sytuacjach awaryjnych

Nie wdychać oparów. Stosować odzież ochronną i sprzęt ochronny.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków

wodnych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące

do usuwania skażenia

Uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu zastępczym. Rozlany produkt zebrać

za pomocą obojętnych materiałów absorbujących. (piasek, ziemia okrzemkowa)

i przenieść do szczelnie zamykanych pojemników. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać

dużą ilością wody.

6.3. Odniesienia do innych sekcji

Postępowanie z odpadami – patrz sekcja 13. Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZNINAMI ORAZ ICH

MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny osobistej i stosować środki

ochrony indywidualnej. Zapewnić odpowiednio skuteczną wentylację.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi

wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w oryginalnych , szczelnych opakowaniach, w temp(5 – 250C), w suchym

i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zabezpieczać przed działaniem promieni słonecznych.

Chronić przed mrozem.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Nie dotyczy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Nie określono.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia

w środowisku pracy (Dz. U nr 217, poz. 1833 z późniejszymi zmianami).

8.2. Kontrola narażenia

Obowiązują przepisy ogólne higieny pracy. Po zakończeniu pracy zdjąć zanieczyszczone

ubranie. Przed przerwami w pracy wymyć ręce i twarz. Po pracy umyć dokładnie całe ciało.

Nie jeść, nie pić, nie palić podczas pracy

Ochrona oczu lub twarzy: Stosować okulary ochronne typu gogle, chroniące przed

kroplami cieczy.

_____________________________________________________________

Ochrona skóry: Zazwyczaj nie jest wymagana. Przy operowaniu dużymi

ilościami stosować rękawice ochronne.

Ochrona dróg oddechowych: Zazwyczaj nie jest wymagana. Stosować odpowiednią

wentylację w miejscu pracy z produktem.

Zagrożenia termiczne: Brak

Stosowane środki ochrony indywidualnej powinny spełniać wymagania zawarte

w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.

U. Z 2005r., nr 259, poz. 2173). Pracodawca zobowiązany jest zapewnić środki ochrony

indywidualnej właściwe do wykonywanych prac oraz spełniające wszystkie wymagania, w tym

ich konserwację i oczyszczanie.

Kontrola narażenia środowiska: Zabezpieczyć przed wprowadzaniem do cieków wodnych.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych.

Barwa: Brunatna

Zapach: Bezwonny

Próg zapachu: Nie dotyczy

pH: 10-10,5

Temperatura topnienia/krzepnięcia: Nie określono

Początkowa temperatura wrzenia Nie określono

i zakres temperatur wrzenia: Nie określono

Temperatura zapłonu: Nie określono

Szybkość parowania: Nie określono

Palność: Nie palny

Górna/dolna granica wybuchowości: Nie stwarza zagrożenia wybuchowego

Prężność par: Nie określono

Gęstość względna: 1,05g/cm3 w 20oC

Rozpuszczalność: Rozpuszcza się w wodzie

Współczynnik podziału: n-oktanol/woda:Nie określono

Temperatura samozapłonu: Nie dotyczy

Temperatura rozkładu: Nie określono

Lepkość: Nie określono

Właściwości wybuchowe: Produkt nie jest wybuchowy

Właściwości utleniające: Nie określono

9.2. Inne informacje.

Brak

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ i REAKTYWNOŚĆ

10.1.Reaktywność

Produkt nie jest reaktywny chemicznie.

_________________________________________________________________________________

10.2.Stabilność chemiczna

Produkt w warunkach prawidłowego przechowywania jest stabilny chemicznie.

10.3.Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie określono.

10.4.Warunki, których należy unikać

Chronić przed mrozem.

10.5.Materiały niezgodne

Nie określono.

10.6.Niebezpieczne produkty rozpadu

Tlenki węgla (COx), tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx).

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Poniższe dane odnoszą się do składników produktu.

Toksyczność ostra:

Tiomocznik [CAS: 62-56-6]

LC50 (doustnie szczur): 1750mg/kg

LD50 (skóra królik): >2800mg/kg

LC50 (inhalacja szczur): >0,9mg/m3/4h

W przypadku długotrwałego lub często powtarzającego się narażenia na działanie tiomocznika

mogą wystąpić choroby krwi, zaburzenia w pracy tarczycy. Podejrzewa się działanie

rakotwórcze i szkodliwe działanie na dziecko w łonie matki.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.Toksyczność

Tiomocznik [CAS: 62-56-6]

LC50: 1000mg/l/96h (Brachydanio rerio)

EC50: 1,8mg/l/96h (Daphnia magna)

EC50: 3,8-10mg/l/72h (Scenedesmus subspicatus)

12.2.Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak danych.

12.3.Zdolność do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych.

12.5.Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6.Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

__________________________________________________________________

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.Metody unieszkodliwiania odpadów

Nie usuwać produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wylewać do kanalizacji.

Niedopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Zużyte opakowania

po oczyszczeniu przekazać do recyklingu.

Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001r.,

nr 62, poz. 628 z późniejszymi zm.).

Przestrzegć przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach

opakowaniowych (Dz.U. z 2001r., nr 63, poz. 638.).

Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września

2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 200r., nr 112, poz. 1206).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1. Numer UN

Brak.

14.2.Prawidłowa nazwa przewozowa

Brak.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Brak.

14.4. Grupa pakowania

Brak.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Produkt nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

Stosować środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska

specyficzne dla substancji lub mieszaniny

• Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

(Dz.U. Nr 63, poz. 322).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie kryteriów

i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012r., poz.

1018 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz.2173).

______________________________________________________________

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania

opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych

mieszanin (Dz. U. 2012r., poz. 445 z późn. zm.)).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla

zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.

844 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. W sprawie badań i pomiarów

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz.166)

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1998 r. (Dz. U. Nr

145,poz. 942) i zmianą z 5 marca 2001 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 251) w sprawie

szczegółowych zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów

niebezpiecznych.

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. 2013r., poz. 21 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. O gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi (Dz. U. 2013R., poz.888 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie

katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

• Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 28

maja 2013r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy

europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów

niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (dZ.u.

2013r., poz. 815) oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r.

o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789

z późn.zm.).

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18

grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych

ograniczeń (REACH), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z dnia 30 grudnia

2006 roku z późn. zm.

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16

grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji

i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 z późn. zm.

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie

chemikaliów (REACH).

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008r.

w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy z późn. zm.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994r.

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych z późn.zm.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak danych na temat dokonania oceny bezpieczeństwa chemicznego produktu.

________________________________________________________________

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Pełen tekst zwrotów R i H z sekcji 3:

R 22 – Działa szkodliwie po połknięciu.

R 40 – Ograniczone dowody działania rakotwórczego;

R 51/53 – Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

R 63 – Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.

H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Porady szkoleniowe: Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki.

Niniejsza karta została opracowana na podstawie naszej wiedzy i obowiązujących przepisów.

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie

z punktu wymagań bezpieczeństwa i nie mogą być traktowane jako gwarancja właściwości

produktu. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego używania

produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego

stosowania niniejszego produktu.

Pracodawca zobowiązany jest do poinformowania pracowników o zagrożeniach i środkach

ochrony osobistej podanych w karcie charakterystyki.